Термины, используемые в инструкции, и пояснения к ним

| РЭС -радиоэлектронное средство | - техническое средство, состоящее из одного или нескольких передатчиков и/или приемников, антенн и вспомогательного оборудования |
| --- | --- |
| Категория РЭС | - категория группы РЭС, характеризующаяся общей наиболее существенной эксплуатационной задачей (РЭС радиосвязи, РЭС радиолокации, РЭС радионавигации и др.) |
| Тип РЭС | - разновидность РЭС, входящая в определенную категорию |
| Режим | - вид работы РЭС, в котором оно решает определенную функциональную задачу с неизменным алгоритмом функционирования |
| Перестройка рабочей частоты | - преднамеренное изменение частоты излучения и/или приема в процессе работы РЭС, осуществляемое вручную оператором или автоматически (программно) |
| Реальная чувствительность | - чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при заданном отношении уровней полезного сигнала и шума и заданном уровне полезного сигнала на выходе радиоприемника |
| Пороговая чувствительность | - чувствительность радиоприемника, определяемая минимальным уровнем радиосигнала на его входе при равных уровнях полезного сигнала и шума на выходе радиоприемника |
| Необходимая ширина полосы излучения | - минимальная полоса частот данного класса радиоизлучения, достаточная для передачи сигнала с требуемыми скоростью и качеством |
| Сигнал с распределенным спектром | - полезный сигнал, полученный путем модуляции несущей любым известным для данного сигнала способом. Ширина полосы этого сигнала дополнительно увеличена с помощью расширяющей функции (сигнала дисперсии) сверх того, что необходи-мо для передачи полезной информации. |
| Коэффициент усиления антенны | - отношение мощности на входе эталонной антенны к мощности, подводимой ко входу рассматриваемой антенны, при условии, что обе антенны создают в данном направлении на одинаковом расстоянии равные значения напряженности поля или плотности потока мощности. |